检    测    报    告

TEST  REPORT

绍中测检2021(HJ)字第06544号

样品名称               地下水 、土壤

委托单位          绍兴贝斯美化工股份有限公司

报告日期                    2021年6月30日

绍兴市中测检测技术股份有限公司

说      明

1．本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本公司红色检测报

告专用章及骑缝章均无效。

2．本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司红色检测报告

专用章均无效。

3．未经同意本报告不得用于广告宣传。

4．由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责。

5. 报告中所附评价标准及评价结论仅供参考，评价标准的选用

以行政主管部门的解说(意见)为准。

6．委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作

日内向本公司提出。

绍兴市中测检测技术股份有限公司

地址：绍兴市新昌县七星街道丽江路299号

邮编：312500

电话：0575-86059111

传真：0575-86059333

报告编号：绍中测检2021(HJ)字第06544号                                            第1页  共8页

检 测 报 告

- 检测信息

| 受检单位 |  | 绍兴贝斯美化工股份有限公司 |  | 地 址 | 杭州湾上虞经济技术开发区经十一路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样方 |  | 绍兴市中测检测技术股份有限公司 |  | 采样日期 | 2021年6月11日 |
| 检测日期 |  | 2021年6月11日～21日 |  | 检测地点 | 本公司实验室 |
| 检测项目 |  |  | 检 测 依 据 |  |  |
| 土壤 | pH值 |  | 土壤 PH的测定 电位法HJ962-2018 |  |  |
|  | 铅 |  | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 电感耦合等离子质谱法 HJ 803-2016 |  |  |
|  | 镉 |  |  |  |  |
|  | 总砷 |  |  |  |  |
|  | 铜 |  |  |  |  |
|  | 镍 |  |  |  |  |
|  | 总汞 |  | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第1部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.1-2008 |  |  |
|  | 苯胺 |  | 气相色谱质谱法测定半挥发性有机物 EPA 8270E-2017 |  |  |
|  | 挥发性有机物 |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ 605-2011 |  |  |
|  | 半挥发性有机物 |  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ834-2017 |  |  |
|  | 六价铬 |  | 固体废物六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ687-2014 |  |  |
|  | 石油烃 （C10-C40） |  | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法HJ1021-2019 |  |  |
| 地下水 | pH值 |  | 水质 pH值的测定 电极法 HJ1147-2020 |  |  |
|  | 水温 |  | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991 |  |  |
|  | 六价铬 |  | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 |  |  |
|  | 铜 |  | 水质65种元素的测定 电感耦合等离子质谱法HJ700-2014 |  |  |
|  | 镉 |  |  |  |  |
|  | 铅 |  |  |  |  |
|  | 镍 |  |  |  |  |
|  | 砷 |  |  |  |  |
|  | 汞 |  | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  |  |
|  | 挥发性有机物 |  | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ639-2012 |  |  |
|  | 石油烃（C10-C40） |  | 水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法HJ 894-2017 |  |  |
|  | 硝基苯类 |  | 还原-偶氮分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2002年) |  |  |
|  | 苯胺类 |  | 水质 苯胺类化合物的测定N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法GB/T 11889-1989 |  |  |

报告编号：绍中测检2021(HJ)字第06544号                                                                                           第2页 共8页

检 测 报 告

- 检测结果

表一、土壤检测结果（一）                                                                          单位：mg/kg（pH值无量纲）

| 采样日期 | 采样点 |  | 样品性状 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pH值 | 镉 | 汞 | 铅 | 铜 | 砷 | 镍 | 六价铬 | 石油烃 （C10-C40） |
| 2021-6-11 | 1H01 N30.140511° E120.859037° | 0-0.5m | 棕色轻壤土、潮、无植物根系 | 8.30 | 0.72 | 0.058 | 119 | 39.8 | 34.7 | 86 | <0.5 | <6 |
|  |  | 0.6-1.2m | 灰色沙壤土、湿、无植物根系 | 8.64 | 0.20 | 0.065 | 23 | 29.6 | 15.2 | 41 | <0.5 | <6 |
|  |  | 2.0-4.5m | 灰色沙壤土、极潮、无植物根系 | 8.73 | 0.45 | 0.057 | 50 | 29.4 | 12.1 | 43 | <0.5 | <6 |
|  | 1J01 N30.140581° E120.858528° | 0-0.5m | 棕色轻壤土、潮、无植物根系 | 8.49 | 0.30 | 0.060 | 26 | 21.8 | 14.9 | 36 | <0.5 | <6 |
|  |  | 0.6-1.2m | 灰色沙壤土、湿、无植物根系 | 8.98 | 0.16 | 0.071 | 13 | 11.4 | 11.4 | 19 | <0.5 | <6 |
|  |  | 2.0-4.5m | 灰色沙壤土、极潮、无植物根系 | 9.57 | 0.39 | 0.066 | 29 | 14.4 | 13.3 | 26 | <0.5 | <6 |
|  | 1J02 N30.140622° E120.858142° | 0-0.5m | 棕色轻壤土、潮、无植物根系 | 8.95 | 0.44 | 0.061 | 33 | 28.9 | 18.1 | 36 | <0.5 | <6 |
|  |  | 0.6-1.2m | 灰色沙壤土、湿、无植物根系 | 8.92 | 0.24 | 0.071 | 17 | 10.8 | 10.2 | 14 | <0.5 | <6 |
|  |  | 2.0-4.5m | 灰色沙壤土、极潮、无植物根系 | 9.37 | 1.68 | 0.068 | 29 | 24.5 | 15.3 | 41 | <0.5 | <6 |

报告编号：绍中测检2021(HJ)字第06544号                                                                                           第3页 共8页

检 测 报 告

续上表（完）                                                                                            单位：mg/kg（pH值无量纲）

| 采样日期 | 采样点 |  | 样品性状 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pH值 | 镉 | 汞 | 铅 | 铜 | 砷 | 镍 | 六价铬 | 石油烃 （C10-C40） |
| 2021-6-11 | 1F01 N30.141335° E120.859487° | 0-0.5m | 棕色轻壤土、潮、无植物根系 | 7.63 | 0.99 | 0.054 | 72 | 35.5 | 54.2 | 43 | <0.5 | <6 |
|  |  | 0.6-1.2m | 灰色沙壤土、湿、无植物根系 | 7.46 | 1.13 | 0.072 | 52 | 28.9 | 23.1 | 37 | <0.5 | <6 |
|  |  | 2.0-4.5m | 灰色沙壤土、极潮、无植物根系 | 8.42 | 1.05 | 0.071 | 48 | 27.8 | 22.3 | 35 | <0.5 | <6 |
|  | 1C01 N30.140257° E120.859170° | 0-0.5m | 棕色轻壤土、潮、无植物根系 | 8.69 | 0.43 | 0.066 | 29 | 24.9 | 15.8 | 35 | <0.5 | <6 |
|  |  | 0.6-1.2m | 灰色沙壤土、湿、无植物根系 | 8.63 | 0.16 | 0.074 | 12 | 27.2 | 10.4 | 21 | <0.5 | <6 |
|  |  | 2.0-4.5m | 灰色沙壤土、极潮、无植物根系 | 8.93 | 0.15 | 0.071 | 12 | 17.0 | 10.5 | 29 | <0.5 | <6 |
|  | 1C02 N30.140017° E120.859338° | 0-0.5m | 棕色轻壤土、潮、无植物根系 | 8.37 | 0.93 | 0.062 | 20 | 14.8 | 9.6 | 24 | <0.5 | <6 |
|  |  | 0.6-1.2m | 灰色沙壤土、湿、无植物根系 | 8.46 | 0.19 | 0.075 | 18 | 8.8 | 9.1 | 14 | <0.5 | <6 |
|  |  | 2.0-4.5m | 灰色沙壤土、极潮、无植物根系 | 8.85 | 0.20 | 0.063 | 12 | 7.9 | 11.8 | 11 | <0.5 | <6 |

报告编号：绍中测检2021(HJ)字第06544号                                       第4页  共8页

检 测 报 告

表二、土壤检测结果（二）

| 检测项目 |  | 单位 | 1H01 |  |  |  | 1J01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0-0.5m | 0.6-1.2m | 2.0-4.5m | 0-0.5m |  | 0.6-1.2m | 2.0-4.5m |
| 半挥发性有机物 | 2-氯苯酚 | mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |  | <0.06 | <0.06 |
|  | 硝基苯 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 |  | <0.09 | <0.09 |
|  | 萘 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 |  | <0.09 | <0.09 |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |
|  | 䓛 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |  | <0.2 | <0.2 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |
|  | 二苯并[a, h]蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |
|  | 苯胺 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |
| 挥发性有机物 | 氯甲烷 | mg/kg | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |  | <0.0010 | <0.0010 |
|  | 氯乙烯 | mg/kg | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |  | <0.0010 | <0.0010 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |  | <0.0010 | <0.0010 |
|  | 二氯甲烷 | mg/kg | 0.0039 | 0.0055 | 0.0035 | 0.0028 |  | 0.0023 | 0.0037 |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 |  | <0.0014 | <0.0014 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 |  | <0.0013 | <0.0013 |
|  | 氯仿 | mg/kg | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 |  | <0.0011 | <0.0011 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 |  | <0.0013 | <0.0013 |
|  | 四氯化碳 | mg/kg | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 |  | <0.0013 | <0.0013 |
|  | 苯 | mg/kg | <0.0019 | <0.0019 | <0.0019 | <0.0019 |  | <0.0019 | <0.0019 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 |  | <0.0013 | <0.0013 |
|  | 三氯乙烯 | mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 |  | <0.0011 | 0.0148 |
|  | 甲苯 | mg/kg | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 |  | <0.0013 | <0.0013 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 四氯乙烯 | mg/kg | 0.0026 | <0.0014 | 0.0018 | 0.0022 |  | 0.0021 | 0.0039 |
|  | 氯苯 | mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | 0.0043 |  | 0.193 | 0.0015 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 乙苯 | mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | 0.0017 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 对间-二甲苯 | mg/kg | <0.0012 | 0.0727 | 0.0068 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 邻二甲苯 | mg/kg | <0.0012 | 0.149 | 0.108 | <0.0012 |  | <0.0012 | 0.0048 |
|  | 苯乙烯 | mg/kg | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 |  | <0.0011 | <0.0011 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 |  | <0.0015 | <0.0015 |
|  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 |  | <0.0015 | <0.0015 |

报告编号：绍中测检2021(HJ)字第06544号                                       第5页  共8页

检 测 报 告

续上表

| 检测项目 |  | 单位 | 1J02 |  |  |  | 1F01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0-0.5m | 0.6-1.2m | 2.0-4.5m | 0-0.5m |  | 0.6-1.2m | 2.0-4.5m |
| 半挥发性有机物 | 2-氯苯酚 | mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |  | <0.06 | <0.06 |
|  | 硝基苯 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 |  | <0.09 | <0.09 |
|  | 萘 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 |  | <0.09 | <0.09 |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |
|  | 䓛 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |  | <0.2 | <0.2 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |
|  | 二苯并[a, h]蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |
|  | 苯胺 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |
| 挥发性有机物 | 氯甲烷 | mg/kg | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |  | <0.0010 | <0.0010 |
|  | 氯乙烯 | mg/kg | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |  | <0.0010 | <0.0010 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |  | <0.0010 | <0.0010 |
|  | 二氯甲烷 | mg/kg | 0.0032 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0022 |  | 0.0019 | <0.0015 |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 |  | <0.0014 | <0.0014 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 |  | <0.0013 | <0.0013 |
|  | 氯仿 | mg/kg | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 |  | <0.0011 | <0.0011 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 |  | <0.0013 | <0.0013 |
|  | 四氯化碳 | mg/kg | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 |  | <0.0013 | <0.0013 |
|  | 苯 | mg/kg | <0.0019 | <0.0019 | <0.0019 | <0.0019 |  | <0.0019 | <0.0019 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 |  | <0.0013 | <0.0013 |
|  | 三氯乙烯 | mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 |  | <0.0011 | <0.0011 |
|  | 甲苯 | mg/kg | <0.0013 | 0.0043 | 0.0039 | <0.0013 |  | <0.0013 | <0.0013 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 四氯乙烯 | mg/kg | <0.0014 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0039 |  | 0.0042 | 0.0029 |
|  | 氯苯 | mg/kg | 0.195 | 0.0470 | 0.0150 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 乙苯 | mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |  | 0.0093 | 0.0091 |
|  | 对间-二甲苯 | mg/kg | 0.0035 | 0.0052 | 0.0015 | <0.0012 |  | 0.0014 | <0.0012 |
|  | 邻二甲苯 | mg/kg | 0.0298 | 0.158 | 0.0473 | <0.0012 |  | 0.0265 | 0.0033 |
|  | 苯乙烯 | mg/kg | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 |  | <0.0011 | <0.0011 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | <0.0012 | 0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 |  | <0.0015 | <0.0015 |
|  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 |  | <0.0015 | <0.0015 |

报告编号：绍中测检2021(HJ)字第06544号                                       第6页  共8页

检 测 报 告

续上表(完)

| 检测项目 |  | 单位 | 1C01 |  |  |  | 1C02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0-0.5m | 0.6-1.2m | 2.0-4.5m | 0-0.5m |  | 0.6-1.2m | 2.0-4.5m |
| 半挥发性有机物 | 2-氯苯酚 | mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |  | <0.06 | <0.06 |
|  | 硝基苯 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 |  | <0.09 | <0.09 |
|  | 萘 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 |  | <0.09 | <0.09 |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |
|  | 䓛 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |  | <0.2 | <0.2 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |
|  | 二苯并[a, h]蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |
|  | 苯胺 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |
| 挥发性有机物 | 氯甲烷 | mg/kg | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |  | <0.0010 | <0.0010 |
|  | 氯乙烯 | mg/kg | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |  | <0.0010 | <0.0010 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |  | <0.0010 | <0.0010 |
|  | 二氯甲烷 | mg/kg | 0.0022 | 0.0024 | 0.0018 | 0.0015 |  | 0.0038 | 0.0027 |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 |  | <0.0014 | <0.0014 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 |  | <0.0013 | <0.0013 |
|  | 氯仿 | mg/kg | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 |  | <0.0011 | <0.0011 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 |  | <0.0013 | <0.0013 |
|  | 四氯化碳 | mg/kg | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 |  | <0.0013 | <0.0013 |
|  | 苯 | mg/kg | <0.0019 | <0.0019 | <0.0019 | <0.0019 |  | <0.0019 | <0.0019 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | <0.0013 | <0.0013 | 0.0013 | <0.0013 |  | <0.0013 | <0.0013 |
|  | 三氯乙烯 | mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 |  | <0.0011 | <0.0011 |
|  | 甲苯 | mg/kg | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 |  | <0.0013 | <0.0013 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 四氯乙烯 | mg/kg | 0.0050 | 0.0049 | 0.0037 | 0.0034 |  | 0.0074 | 0.0051 |
|  | 氯苯 | mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 乙苯 | mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 对间-二甲苯 | mg/kg | <0.0012 | 0.0023 | 0.0024 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 邻二甲苯 | mg/kg | 0.0026 | 0.0030 | 0.0063 | 0.0021 |  | 0.0013 | 0.0017 |
|  | 苯乙烯 | mg/kg | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 | <0.0011 |  | <0.0011 | <0.0011 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | <0.0012 | 0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |  | <0.0012 | <0.0012 |
|  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 |  | <0.0015 | <0.0015 |
|  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 |  | <0.0015 | <0.0015 |

报告编号：绍中测检2021(HJ)字第06544号                                                                                        第7页 共4页

检 测 报 告

表三、地下水检测结果（一）

| 采样日期 | 采样点 | 时间 | 样品性状 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pH |  | 埋深（米） | 铜 μg/L | 砷 μg/L | 铅 μg/L | 镉 μg/L | 汞 mg/L | 六价铬 mg/L | 硝基苯mg/L | 苯胺 mg/L | 石油烃C10 -C40 mg/L |
|  |  |  |  | PH值(无量纲) | 水温(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-6-11 | 2C01 N30.140257° E120.85917° | 15:11 | 无色 | 7.02 | 20.6 | 0.43 | 3.39 | 11.9 | <0.09 | <0.05 | <0.00004 | <0.004 | 0.3 | 0.17 | - |
|  | 2F01 N30.140581° E120.858528° | 14:47 | 淡黄 | 6.63 | 21.4 | 0.31 | 1.09 | 3.52 | <0.09 | 0.24 | <0.00004 | <0.004 | - | - | - |
|  | 2H01 N30.140511° E120.859037° | 15:11 | 无色 | 6.89 | 20.2 | 0.26 | 3.13 | 5.09 | <0.09 | <0.05 | <0.00004 | <0.004 | 0.2 | 0.11 | - |
|  | 2J01 N30.140581° E120.858528° | 15:23 | 淡黄 | 7.24 | 21.6 | 0.33 | 4.23 | 17.2 | <0.09 | <0.05 | <0.00004 | <0.004 | 0.2 | 0.12 | - |

报告编号：绍中测检2021(HJ)字第06544号                                       第8页  共8页

检 测 报 告

表四、地下水检测结果（二）

| 检测项目 |  | 单位 | 2C01 | 2F01 | 2H01 | 2J01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机物 | 氯乙烯 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
|  | 二氯甲烷 | mg/L | 0.0020 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0020 |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
|  | 氯仿 | mg/L | 0.0006 | 0.0010 | 0.0008 | <0.0004 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
|  | 四氯化碳 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
|  | 苯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
|  | 三氯乙烯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
|  | 甲苯 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
|  | 四氯乙烯 | mg/L | 0.0016 | 0.0024 | 0.0019 | 0.0017 |
|  | 氯苯 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
|  | 乙苯 | mg/L | <0.0003 | 0.0005 | <0.0003 | <0.0003 |
|  | 对间-二甲苯 | mg/L | <0.0005 | 0.0009 | <0.0005 | <0.0005 |
|  | 邻二甲苯 | mg/L | 0.0009 | 0.0021 | <0.0002 | <0.0002 |
|  | 苯乙烯 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
|  | 1,4-二氯苯 | mg/L | <0.0004 | 0.0007 | <0.0004 | <0.0004 |
|  | 1,2-二氯苯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |

****报告结束****

编制            赵娜                                         绍兴市中测检测技术股份有限公司

审核      俞源栋                                                           （检测报告专用章）

批准         竹建国                                       批准日期